Правила эксплуатации гардеробных систем

1. Нагружать гардеробную систему в соответствии с рекомендациями производителя:

- максимальная равномерно распределенная нагрузка для сеточных полок длиной 903 мм и 603 мм – 40 и 50 кг, для полок длиной 1203 мм – 30 кг.

- максимальная равномерно распределенная нагрузка на сплошную полку - до 40 кг.

- максимальная равномерно распределенная нагрузка для корзин - до 15 кг.

- максимальная равномерно распределенная нагрузка для пластиковых корзин - до 15 кг.

- максимальная равномерно распределенная нагрузка для мелкосетчатых корзин - до 15

- максимальная равномерно распределенная нагрузка для перекладин - до 25 кг.

- брючницы равномерно распределенная нагрузка - до 25 кг.

- обувницы равномерно распределенная нагрузка - до 15 кг.

- максимальная равномерно распределенная нагрузка на секцию гардеробной системы - 200 кг (для бетонных и крипичных стен, в других случаях грузоподьемность может отличаться)

2. Использовать продукцию только по назначению – хранение вещей и предметов в бытовых условиях.

3. Строго соблюдать инструкцию по сборке, применяя все требуемые в ней элементы. Не допустимо самостоятельно вносить в конструктив изменения, не предусмотренные производителем.

4. Учитывать несущие способности стен. Производитель ответственности за крепление гардеробной системы к стенам, не выдерживающим ее нагрузки, не несет.

Ответственность за подбор фурнитуры для крепления в соответствии с материалом стен лежит на покупателе. Производитель фурнитуру для крепления не предоставляет и поэтому ответственности за крепление к стене не несет.

5. Покрытие не предназначено для воздействия агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности и химических компонентов, а также различных механических повреждений.

6. Запрещено наступать на элементы гардеробной системы, использовать для подвешивания грузов.

7. Запрещено совершать иные не указанные выше действия, которые могут привести к потере и/или снижению эксплуатационных качеств продукции.

8. Уход за гардеробной системой заключается во влажной уборке с использованием неагрессивных бытовых средств.